崇左市人民医院血液透析机血压组件主要需求参数

一、血液透析机血压组件采购项目需求

| 项目序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 概算单价（万元） | 概算总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液透析机（费森尤斯4008S）血压组件 | 组 | 2 | 1.5 | 3.0 |
| 2 | 血液透析机（贝朗7102072）血压组件 | 组 | 13 | 1.5 | 19.5 |

- 血液透析机血压组件主要技术参数需求

| 项目序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液透析机（费森尤斯4008S）血压组件 | 组 | 2 | 血压分辨率：1 mmHg 心率分辨率：1/min 心脏收缩压的测定范围：30～280mmHg 心脏舒张压的测定范围：10～240 mHg 平均动脉压(MAP)的测定范围：20～255 mmHg 脉搏率的测定范围：20～2451/mim 预选压力设置：100～290 mmHg 压力传感器(服务目的)的测量范围：10～300 mmHg 压力值的测量误差：±3 mmHg 预设警报限值： 心脏收缩压上限/下限：165/ 90 mmHg 心脏舒张压上限/下限：100/60 mmHg 平均动脉压上限/下限：120/70 mmHg 脉搏上限/下限：180/ 401/ 直接与血液透析机的串行通信控制器通信 |
| 2 | 血液透析机（贝朗7102072）血压组件 | 组 | 13 | 能对患者进行非侵入性的、具有波动显示的血压测量。在准备、治疗和消毒操作模式下对血压进行测量。 具有以下功能： 在透析之前、期间及之后立即进行测量。 在透析的主屏幕上清楚地显示血压和脉搏读数。 自动进行周期性的测量。 按动按钮后，可根据具体的范围调整血压测量。 读数文件标有时间标记。 范围以外的读数标有颜色。 |