崇左市人民医院骨科牵引床、手动双摇床等设备主要需求参数

一、骨科牵引床、手动双摇床等设备采购项目需求

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 概算单价（万元） | 概算总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨科牵引床（带床头柜） | 张 | 6 | 0.7 | 4.2 |
| 2 | 手动双摇病床（带床头柜） | 张 | 21 | 0.35 | 7.35 |
| 3 | 豪华转运床 | 张 | 1 | 0.55 | 0.55 |

- 骨科牵引床、手动双摇床等设备主要技术参数需求

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨科牵引床（带床头柜） | 张 | 6 | - 规格：L2200×W950×H500mm； - 材质：床体钢制粉体涂装；床面钢板一体成型粉体涂装床头尾板采用ABS塑料牵引架高强度优质不锈钢构成； - 标配：杂物架一个，床头卡插座一个，引流勾六个，5”独立全刹脚轮，锻炼拉链两条，输液挂勾两个，滑轮八个，护栏一对，床上餐板，牵引法码，骨科专有床垫，杂物架；中央同步刹车系统；床头柜； - 功能：分腿调节0-45°，脚部倾斜12°，背部上升70°，脚部上升40°，脚板分体多级调节，代替布朗氏架，左右带外展伸缩牵引臂，床面可倾斜，达到对扩牵引作用。带活动生活台，以方便病人日常生活之需。 |
| 2 | 手动双摇病床（带床头柜） | 张 | 21 | - 规格：L2190×W950×H340~670mm； - 材质：ABS钢塑结构；床体钢制磷化处理、喷塑；床面钢板一体成型磷化处理、喷塑；床头尾板ABS构成； - 标配：铝合金全覆式护栏一组；中央控制同步刹车系统；左右两侧分别有4个引流勾；床头柜； - 选配：四爪伸缩点滴架，床垫，床上餐板；豪华全刹脚轮，5”独立全刹脚轮； - 功能：上下升降330mm，背部上升75°，脚部上升40°。 |
| 3 | 豪华转运床 | 张 | 1 | - 规格：L1900×W730×H540-840mm； - 材质：优质铝型材(或钢塑)，ABS护栏。 |