崇左市人民医院全自动核酸提取及荧光PCR分析系统采购项目主要需求参数

一、崇左市人民医院全自动核酸提取及荧光PCR分析系统采购项目采购需求

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动核酸提取及荧光PCR分析系统 | 套 | 1 | 40 | 40 |
|  | 合计： |  | 1 |  | 40 |

- 崇左市人民医院全自动核酸提取及荧光PCR分析系统主要技术参数

| 项目 | 设备名称 | 主要技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全自动核酸提取及荧光PCR分析系统 | - 额定电压：AC100-240V，50/60Hz； - 额定电流：3A；功率：300VA； - 噪音：≤50dB； - 体积：≤555mm*378mm*600mm； - 重量：≤45kg； - 处理工作量：一次运行，最快45分钟内完成8个样本的检测； - 检测靶标数：单管可检测最多30项病原体； - 样本类型：适用于全血、血清、血浆、拭子、尿液、动植物组织等生物样本中DNA、RNA的提取及检测； - 核酸提取系统： - 样本容量：100～400ul； - 安全性：仪器全自动封闭操作，无人值守； - 防污体系：磁珠法提取，全封闭微流控液体转移沟道，严格防污染； - 温控模式：环抱式全覆盖加热； - 模块温控精度：±1℃； - PCR系统温控参数 - 升温速率：平均升温速率高达9℃/S，最大升温速率高达12℃/S； - 降温速率：平均降温速率高达9℃/S，最大降温速率高达12℃/S； - 模块控温精度：≤0.1℃； - 温度准确度：±0.1℃； - 温度模块均匀性：温度差值应在≤0.3℃； - 温度持续时间准确度：±3%； - 荧光通道数：4个（FAM、HEX、ROX、CY5），可选6色荧光通道。 |